Vers drivers moteurs, limites de courses, emergency stop, palpeur …

4 bis

4

Break board 1

Break board 2

Carte Mesa

3

1

2

Vers internet

PC

mai 2026

1 : PC debian 13 preempt

LinuxCNC 2.9.8 Debian 13

Trixie PREEMPT-RT ISO

LinuxCNC configuré avec

Pncconf (fourni avec LinuxCNC)

2 : Lien réseau dédié

Sur le PC 10.10.10.100/8

Sur la carte mesa 10.10.10.10 (@ par défaut)

3 : Carte mesa 7i92 avec Firmware

7i92_7i76_7i78D.bit trouvé sur site Mesa

4 et 4 bis : câbles de liaison fait main entre le

Bornier de la carte mesa et les prises DB25 des

Break-boards. La correspondance entre les PIN DB25 des break-boards et les IO de la carte mesa se trouvent plus haut sur ce WIKI.